仿真/硬件输入

↓

状态、地图、动态障碍感知

↓

全局路径规划 HGP / A* / JPS / heat map

↓

安全走廊生成 + Gurobi 局部轨迹优化

↓

发布无人机下一步 goal / 轨迹 / 可视化

[src/sando]：SANDO主算法、ROS节点、Gurobi局部轨迹优化、障碍跟踪、benchmark节点。

[include/sando]：SANDO的类定义、参数结构、轨迹/状态数据结构。

[src/hgp]：全局规划器，包含地图、GraphSearch、JPS/A*/heat cost。

[config/sando.yaml]：仿真参数总表，很适合对应论文变量学习。

[config/sando_hw_quadrotor.yaml]：真实四旋翼硬件参数。

[launch]：ROS 启动文件，负责把主规划器、仿真、RViz、障碍物、状态转换节点串起来。

[worlds]、[meshes]：Gazebo 场景、机器人模型、传感器/障碍物模型。

[scripts]、[benchmarking]：实验运行、数据分析、碰撞检测、表格生成、论文可视化。

为什么有的是.py(script和src里的代码文件的关系是？)有的是.cpp和.hpp？

│

# Sando.yaml：

为什么轨迹优化需要设置多面体数量（越多越平滑，但计算更慢），轨迹段数量？（sando.yaml 44-46行）

无人机最大速度是5m/s，障碍物最大速度是0.5m/s，当前这个系统对于快速障碍物的避碰防撞效果如何？后续能从这方面改进吗？

horizon: 15.0# [m] Planning horizon，规划视野范围（单位：米），这是全向的吗？后续需要改为有视场角的吗？

goal_seen_radius: 2.0# [m] Distance to stop replanning (too small makes planning very hard)，停止重新规划的距离阈值，这项是用来干啥的？

max_gurobi_comp_time_sec: 1.0# [s] Gurobi solver timeout per replanning cycle，每次重新规划的最大求解时间（单位：秒），那么长的吗？能不能改进一下？缩短求解时间？

Sando.yaml 里的80-85行的动态因子是啥？87-91行里的局部规划窗是干啥的？93-97行我也不太清楚是用来干啥的？107行的规避距离是？这和触发规避的距离阈值的关系是？62行和115行的关系是？是不是冲突了？

列的这些参数都用上了吗？

# launch/onboard_sando.launch.py：

106-113，114-121行，这个后续看看具体的设置是啥，如果是没考虑到别的轨迹，那后续可以在这方面考虑改进。

324行为什么要**("point_cloud", "d435/depth/color/points")**：将点云数据的输入主题重映射为深度相机的点云输出？remappings的写法是(“节点代码里写的名字”,“实际话题名字”)。不是输出去适应输入，也不是输入去适应输出，而是代码里的名字去适应真实话题的名字。remapping 是运行时改名。

328行为什么要将来自 Vicon 系统的位姿（Pose）和速度（Twist）数据转换为机器人状态（State）？为什么重映射到世界坐标系、速度数据和状态的主题？为什么pcl_render_node也要重映数据？重映数据的作用是什么？

重映数据的作用：适配主题名称：不同节点可能使用不同的主题名称，重映射可以解决名称不一致的问题；数据流管理：通过重映射，可以将数据流定向到特定的节点，避免数据冲突；灵活性：重映射使得节点可以适配不同的数据来源，而无需修改代码。

345行的这个DLIO里程计数据和前面的 Vicon 系统的位姿（Pose）和速度（Twist）数据的区别和关系是什么？为什么都要重映？

DLIO 里程计数据：DLIO（Direct LiDAR-Inertial Odometry）是一种基于激光雷达和惯性导航的里程计方法，它通过融合激光雷达和 IMU 数据，估计机器人的位姿和速度。

Vicon 数据：Vicon 系统是一种基于光学的运动捕捉系统，提供高精度的位姿和速度数据。

区别：数据来源不同：DLIO 使用激光雷达和 IMU，Vicon 使用光学传感器；使用场景不同：DLIO 适用于户外或无标记环境，Vicon 适用于室内有标记环境。

关系：两者可以互为备份：当 Vicon 数据丢失时，可以使用 DLIO 数据；当 DLIO 数据不可靠时，可以使用 Vicon 数据；两者可以融合：通过传感器融合算法，结合两者的数据，提高定位精度。

为什么都要重映：重映射可以统一数据的主题名称，便于后续处理；不同节点可能需要不同的数据格式或主题名称，通过重映射可以适配这些需求。

363行为什么没有发送里程计的具体数据？

可能的原因：里程计数据可能由其他节点发布，当前节点只负责处理或转发数据；当前节点可能只需要订阅里程计数据，而不需要发布；如果需要发布里程计数据，可能是通过其他主题或服务完成的。

改进建议：检查是否有其他节点负责发布里程计数据；如果确实需要当前节点发布里程计数据，可以在代码中添加发布逻辑。

# Sando_node.cpp：

main() 创建节点 SANDO_NODE 把节点交给 executor executor.spin() 等消息 等定时器 谁触发了，就调用谁的 callback

从 main() 直接往下读，会断掉。因为 ROS 程序不是普通的“主函数一步步调用业务函数”，而是事件驱动,它只是把很多外部世界的东西接进来、再把算法结果发出去：

1. 读参数

2. 创建通信接口：订阅谁、发布谁

3. 创建定时器：多久规划一次、多久发布一次控制目标

4. 收到消息或定时器触发时，把数据交给 SANDO 算法核心

生命周期

main()

SANDO_NODE::SANDO_NODE()

SANDO_NODE::~SANDO_NODE()

参数类

declareParameters()

setParameters()

printParameters()

输入回调类

stateCallback()

terminalGoalCallback()

trajCallback()

mapCallback()

occupancyMapCallback()

cleanUpOldTrajsCallback()

goalReachedCheckCallback()

getInitialPoseHwCallback()

核心调度类

replanCallback()

publishGoal()

消息/数据转换类

convertDynTrajMsg2DynTraj()

publishState()

createMarkerArrayFromVec_Vec3f()

数据取回与计算时间类

retrieveData()

setComputationTimesToZero()

printComputationTime()

publishComputationTimes()

轨迹/目标发布类

publishOwnTraj()

publishActualTraj()

publishGoal()

可视化发布类

publishPointG()

publishPointE()

publishPointA()

publishCurrentState()

publishVelocityInText()

publisCps()，这里函数名少了个 h，应该是拼写问题

publishStaticPushPoints()

publishPoly()

publishTraj()

publishGlobalPath()

publishFreeGlobalPath()

publishLocalGlobalPath()

publishDynamicHeatCloud()

publishOccupiedCloud()

publishHoverAvoidanceViz()

constructFOVMarker()

publishFOV()

clearMarkerArray()

实验/记录类

recordData()

logData()

如果按“自己写代码会怎么从 main 拆下去”的视角，最核心骨架其实只有：

main

→ SANDO_NODE()

→ declareParameters / setParameters

→ create publishers/subscribers/timers

→ sando_ptr_ = make_shared<SANDO>(par_)

→ executor.spin()

→ stateCallback

→ terminalGoalCallback

→ mapCallback / occupancyMapCallback

→ trajCallback

→ replanCallback

→ publishGoal

Sando_node.cpp里的void SANDO_NODE::convertDynTrajMsg2DynTraj：

// 将障碍物的边界框（msg.bbox）与无人机的边界框（par_.drone_bbox）进行合并，生成一个膨胀后的边界框

traj->bbox << msg.bbox[0] / 2.0 + par_.drone_bbox[0] / 2.0,

msg.bbox[1] / 2.0 + par_.drone_bbox[1] / 2.0, msg.bbox[2] / 2.0 + par_.drone_bbox[2] / 2.0;

我不理解为什么要合并？膨胀障碍物半尺寸 = 障碍物半尺寸 + 无人机半尺寸，这样后面就可以把无人机近似成一个“点”，只检查无人机中心是否进入膨胀后的障碍物盒子。

# Sando.cpp

不是按论文叙事顺序写的，而是把状态管理、地图、全局规划、局部优化、yaw、轨迹拼接都放在一个类里。

保存当前状态、目标、地图、动态障碍

↓

判断是否需要重规划

↓

规划全局路径

↓

生成安全走廊

↓

用 Gurobi 优化局部轨迹

↓

把新轨迹接到当前 plan

↓

每个控制周期吐出下一个 goal

- 模块

1. 初始化模块

SANDO::SANDO()

startAdaptKValue()

### 2. 重规划决策模块

- checkReadyToReplan()，现在能不能规划？

- needReplan()，现在需不需要规划？

if (dist_to_term_G < par_.goal_radius && vel_magnitude < max_goal_velocity) {   // 这是判断无人机是否真正到达目标，只看位置距离是不够的，如果无人机高速掠过目标点，这是不算到达目标的

**GOAL_REACHED**：当机器人到达目标点后，可能需要重新规划路径以执行下一步任务。

例如：当前目标点只是一个中间目标，机器人需要规划到下一个目标点；目标点附近出现了动态障碍物，机器人需要重新规划以确保安全。

**HOVER_AVOIDING**：当机器人处于悬停状态时，如果检测到障碍物接近，可能需要重新规划路径以避免碰撞。这种逻辑通常用于动态避障场景，确保机器人在悬停时不会因为障碍物的接近而发生碰撞。这是说明这个代码在躲避动态障碍物的时候必须要先悬停才能重规划？不能动态的实时重规划躲避动态障碍物？

这个代码有两类动态避障：

A. 正常飞行中的动态重规划

B. 已经到达目标、正在悬停时的避障

A、正常飞行中的动态避障不需要先悬停。无人机在 TRAVELING 状态下，replanCallback() 会周期性调用sando_ptr_->replan(...)，然后 replan() 里会更新动态障碍物、生成带动态障碍约束/膨胀的安全走廊、

重新优化局部轨迹，这就是实时动态重规划。

B、HOVER_AVOIDING 处理的是另一个场景：

if (par_.hover_avoidance_enabled &&

(drone_status_ == GOAL_REACHED || drone_status_ == HOVER_AVOIDING)) {

return true;

}

即使已经到达目标，本来不用规划，但如果开启 hover avoidance，悬停时也允许重新规划

- findAandAtime()，这次规划从轨迹上的哪个点 A 开始

我不太能理解“动态调整 k_value_，使得目标状态 A 更加适应当前的计算性能”的用意。k_value_到底是干啥的？

plan_ 是未来轨迹点队列。

假设：

plan_[0]                比较靠近当前时刻

plan_[1]

plan_[2]

...

plan_[plan_size - 1]    当前计划末端

k_value_ 的作用是：不要从 plan_ 的末尾开始接新轨迹，而是从末尾往前数 k_value_ 个点作为 A。

也就是：

A_index = plan_size - 1 - k_value_

如果 k_value_ 大：A_index 更靠前，A 离当前更近，留给规划计算的时间更短；如果 k_value_ 小：A_index 更靠后，A 离当前更远，留给规划计算的时间更长。

关于plan:

这是当前正在跟踪/执行的规划轨迹点序列，它不是只有最终轨迹曲线，而是离散化后的未来 setpoints。publishGoal() 会不断从里面取下一个点发出去。

Gurobi 优化出 goal_setpoints_

↓

appendToPlan()

↓

接到 plan_ 后面

↓

publishGoal()

↓

控制器/仿真跟踪这些点

它不是简单用“当前点”作为起点，而是从已有 plan 里选一个未来点 A，给规划计算留时间（这里的留时间是希望规划得到新轨迹的时间恰好等于无人机从当前位置飞到未来A点的时间？）。

如果现在时刻是 t0，规划器开始算新轨迹，假设计算花了 0.2s。如果把“当前状态”作为新轨迹起点，那么等轨迹算出来时，无人机已经不在那个当前状态了。所以代码选一个未来点 A：

希望规划得到新轨迹的时间恰好等于无人机从当前位置飞到未来 A 点的时间，但代码不一定做到“恰好”，而是用k_value_近似控制接轨点。

### 3. 全局路径模块

#### computeG()

把"最终目标G_term"投影到以当前位置 A 为球心、半径 horizon 的球面上，得到一个"局部目标G"，作为本次重规划的终点。

A：当前机器人状态（从旧plan里取出来的对接点，见findAandAtime）

G_term：整个任务的终端目标（最终要飞到的地方）

horizon：预测范围（滚动时域的长度），例如 3 m、5 m 这种

输出：写到G_，通过getG()取出

本质上这是一个receding-horizon（滚动时域） 操作：全局目标太远，不好直接拿来当本次优化的终点约束，所以每次只取"前方horizon米"处的点当局部目标。

| 名字 | 变量 | 含义 | 谁在用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 终端目标 | G_term_ | 用户/上层给的最终目的地，全局不动 | computeG 的输入、needReplan 判断到没到 |
| 局部目标（球面投影） | G_ | 从 A 沿 A→G_term 方向走 horizon 得到的点 | HGP 全局规划器的 goal |
| 对接点 A | A_ | 从旧 plan 里往前追 k_value_ 步后取的状态 | 本次重规划的起点 |
| 全局路径末端 E | local_E | HGP 输出的路径最后一点（或就是 G） | 局部轨迹优化的终点约束 |

G_term_  ──computeG(A, G_term, horizon)──►  G_   (球面上的局部目标)

│

▼

HGP(A, G) ──► global_path (raw_global_path)

│

▼

findSafeSubGoal(global_path) 剪到安全点

│

▼

local_E = global_path.back()  (或 GOAL_SEEN 时 = G)

│

▼

generateLocalTrajectory(A → local_E)  ──► goal_setpoints_

为什么不能只用 G_term

如果直接把 G_term 当成局部优化的终点约束：

优化问题规模爆炸：G_term 可能离当前几十米，而局部轨迹只有 num_N 段、时间很短，根本飞不到，问题不可行。

安全走廊没法建：凸分解只对局部几段路做，用不到 G_term。

重规划频率高：环境一变就得重算整条长轨迹，实时性差。

动态障碍：远端障碍的位置预测不可靠，硬塞进终点约束等于赌未来。

所以采用滚动时域：每次只对前方 horizon 米负责，飞一段、再规划一段。computeG 就是这个思想的入口。

#### generateGlobalPath()

generateGlobalPath(global_path, current_time, last_replaning_computation_time)

├─ 1. getG(local_G), getGterm(local_G_term)          // 读局部目标 G 和终端目标 G_term

├─ 2. findAandAtime(local_A, A_time, ...)            // 从旧 plan 取起点 A

│     └─ 失败 → replanning_failure_count_++, return false

├─ 3. setA(local_A), setA_time(A_time)               // 写入成员

├─ 4. computeG(local_A, local_G_term, horizon)       // 球面投影 → G_

├─ 5. updateOccupancyMap / updateMap(current_time)   // 更新地图 + 动态障碍

├─ 6. hgp_manager_.setupHGPPlanner(...)              // 初始化 HGP

├─ 7. freeStart / freeGoal (可选)                    // 自由化起终点

├─ 8. 地面机器人固定 z=1.0

├─ 9. 构造 dir_hint                                  // 用上次路径第一段方向做提示

├─ 10. hgp_manager_.solveHGP(A, dir_hint, G, ...)    // ★ 核心：求解

│      └─ 失败 → hgp_failure_count_++, replanning_failure_count_++, return false

├─ 11. debug 日志 (/tmp/sando_goal_log.txt)

├─ 12. 保存 global_path_ 和 original_global_path_

├─ 13. 裁剪到 num_P + 1 个点

├─ 14. findSafeSubGoal(global_path)                  // ★ 安全截断

├─ 15. debug 输出路径点数

├─ 16. hgp_manager_.getComputationTime(...)          // 收集各阶段耗时

└─ 17. return true

| 步骤 | 设计意图 |
| --- | --- |
| findAandAtime取旧 plan 里的点 | 补偿规划耗时，保证轨迹衔接 |
| computeG球面投影 | 滚动时域，只对近端负责 |
| updateMap在规划前 | HGP依赖最新地图 |
| freeStart/freeGoal | 防止起终点被障碍卡死 |
| dir_hint用上次路径方向 | 保持路径连续性，减少抖动 |
| solveHGP输出 raw + processed | raw用于可视化，processed用于后续 |
| 裁剪到num_P + 1 | 控制凸分解和Gurobi规模，保实时 |
| findSafeSubGoal | 保证路径末端在已知安全区域，未知空间不能赌 |

#### findSafeSubGoal()

| thr_orig = drone_radius | 无人机半径 | 检测是否碰到未知空间 |
| --- | --- | --- |
| r_inflate = obst_max_vel * traj_max_time_ | 未知空间的时间膨胀半径 | 未知空间里可能藏着以obst_max_vel运动的障碍，在traj_max_time_时间内可能跑出来 |
| thr_infl = drone_radius + r_inflate | 膨胀后的安全半径 | 倒退的终止条件 |
| thr_orig2 / thr_infl2 | 上面两个阈值的平方 | KD-tree返回的是平方距离，所以比较时用平方，省一次sqrt |

外层循环 i：遍历 original_global_path 的每一段 [i, i+1]。 退化段处理：dist < 1e-9 跳过，避免除零。 dir /= dist：得到单位方向。 num_samples = dist / sample_dist：每 0.1 m 采一个点。 内层循环 j：j 从 0 到 num_samples，sample_point = current_gp + dir * (sample_dist * j)。 检测 isWithinUnknown(sample_point, thr_orig2)： 用原始阈值 thr_orig2（不是膨胀阈值），只判断"路径本身是否碰到未知空间"。 如果命中： s_hit = sample_dist * j：命中点在本段上的弧长。 backtrackToOutsideInflated(i, s_hit)：退到膨胀区外的安全点。 去重：如果安全点和 global_path.back() 距离 > 1e-6，才加入（防止连续两个点重合）。 return：找到第一个命中点就截断，后面全部不要。 没命中：把 next_gp 加入 global_path，继续下一段。 注意 j <= num_samples：j = num_samples 时，sample_point 正好是 next_gp，所以段末点也会被检查。 注意 thr_orig2 而不是 thr_infl2：检测用原始阈值，倒退用膨胀阈值。这是两阶段设计： 阶段 1（检测）：路径本身碰到未知空间 → 触发截断 阶段 2（倒退）：从命中点退到"膨胀未知空间之外" → 得到安全点

为什么检测用 thr_orig，倒退用 thr_infl？

检测要敏感：路径本身碰到未知空间就触发，用 drone_radius 就够。

倒退要保守：必须退到"膨胀未知空间之外"，因为未知空间里可能有动态障碍。

如果检测也用 thr_infl，会过早触发截断，路径太短；如果倒退也用 thr_orig，会退得不够，安全没保障。

如果退到路径起点还在膨胀区内怎么办？

i -= 1;

if (i < 0) {

return original_global_path.front();

}

直接返回起点。这是"最坏情况"的兜底——整条路径都在膨胀未知空间附近，那就只能停在起点。这种情况实际上说明地图信息太差，HGP 不应该给出这条路径，但代码仍然保证不会崩。

##### 关于本项目中的障碍物建模是包围盒还是直接用的点云？

| 机制 | 输入 | 数据结构 | 用途 | 代码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KD-tree（已知） | pclptr_map_ | pcl::KdTreeFLANN | 快速查"某点是否靠近已知障碍" | checkIfPointOccupied、updateMap (单点查询) |
| KD-tree（未知） | pclptr_unk_ | pcl::KdTreeFLANN | findSafeSubGoal 判断路径是否穿未知空间 | findSafeSubGoal (路径截断) |
| 体素栅格 | pclptr_map_ + pclptr_unk_ + obst_bbox | VoxelMapUtil | HGP 搜索、凸分解、碰撞检测 | hgp_manager_ |
| 包围盒 | traj->bbox | vec_Vecf<3> | 动态障碍膨胀、时空走廊 | cvxEllipsoidDecomp* |

这三条路径互补，跑在不同阶段

| 层次 | 工具 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 点查询（checkIfPointOccupied、findSafeSubGoal） | KD-tree | 单点、高频、需要精确距离 |
| 路径搜索（HGP） | 体素栅格 | 需要快速扩展邻居、启发式、栅格一致性 |
| 凸分解 | 体素 + bbox | 需要几何边界，体素给静态，bbox 给动态 |
| 轨迹优化 | 凸多面体 | Gurobi 需要线性约束 |

为什么 findSafeSubGoal 用 KD-tree 而不是包围盒？

它要判断的是"未知空间"，不是"障碍物"

findSafeSubGoal 的语义是：

路径是否穿过了传感器没看到的地方？

这不是"碰撞检测"，是"信息完整性检测"。未知空间的点云代表"这里我没看过"，不是"这里有障碍"。

未知空间没有明确的几何边界，点云是零散的、稀疏的；没有包围盒，因为"未知"本身不是一个物体；可能很大，从几厘米到几十米

用包围盒表示未知空间是不合适的——你没法给"一片没看到的地方"画一个盒子。

用 KD-tree 查"最近未知点距离 < 阈值"就很自然：只要路径附近有未知点，就说明这里信息不完整，截断。

#### 规划的完整流程！！！

SANDO 的规划不是“先全局规划一次，再局部规划一次就结束”，

而是一个周期性重规划系统。

每次 replan 都会：

1. 从旧轨迹上选一个未来接轨点 A

2. 根据终点和规划视野算一个局部目标 G

3. 在局部地图上用 HGP 搜一条粗路径 global_path

4. 沿 global_path 生成安全走廊

5. 用 Gurobi 优化一条可执行轨迹

6. 把新轨迹接回当前正在执行的 plan_

重规划 replan()

├─ 全局规划 generateGlobalPath()

│    └─ HGP 搜索 global_path

│

└─ 局部规划 planLocalTrajectory()

├─ 安全走廊生成

└─ Gurobi 轨迹优化

computeG()

属于重规划前端 / 局部目标选择，

它为 HGP 全局搜索提供当前 horizon 内的 goal。

阶段 0：系统持续接收数据

这一步不一定在 replan() 里发生，而是 ROS 回调持续更新内部缓存。

状态输入

stateCallback()

↓

sando_ptr_->updateState()

↓

state_

保存当前无人机状态：

位置、速度、加速度、yaw 等

目标输入

terminalGoalCallback()

↓

sando_ptr_->setTerminalGoal()

↓

G_term_

保存最终目标点。

地图输入

mapCallback() / occupancyMapCallback()

↓

updateMapPtr() / updateOccupancyMapPtr()

↓

pclptr_map_ / pclptr_unk_

保存最新点云地图。

动态障碍输入

trajCallback()

↓

convertDynTrajMsg2DynTraj()

↓

sando_ptr_->addTraj()

↓

trajs_

保存动态障碍物预测轨迹。

阶段 1：定时触发重规划

sando_node.cpp 里：

timer_replanning_ → replanCallback()

然后：

sando_ptr_->replan(...)

进入 SANDO::replan()。

阶段 2：检查是否可以/需要规划

在 replan() 里：

checkReadyToReplan()

needReplan()

判断：

状态有没有？

目标有没有？

地图有没有？

是否已经到达？

是否还需要继续规划？

如果不满足，直接返回。

阶段 3：选择本次重规划起点 A

在：

findAandAtime()

它从当前 plan_ 里选一个未来点作为 A。

为什么不直接用当前位置？

因为规划要花时间。

新轨迹算出来时，无人机已经继续沿旧轨迹飞了一段。

所以新轨迹要从未来点 A 接上。

输出：

A_

A_time_

阶段 4：计算局部目标 G

在：

computeG(local_A, local_G_term, par_.horizon)

它做的事情是：

如果最终目标 G_term 很远，

就在以 A 为中心、半径 horizon 的球面/范围内选一个局部目标 G。

也就是：

G = G_term 在当前规划 horizon 内的投影点

所以 HGP 这次不是规划到最终目标，而是规划到局部目标：

A → G

这就是为什么 computeG() 看起来像局部规划：因为它确实是在确定当前局部窗口内要规划到哪里。

阶段 5：更新局部 voxel map

仍在 generateGlobalPath() 里：

updateMap(current_time)

或者：

updateOccupancyMap(current_time)

这一步做：

1. 根据 state_ 和 G_ 计算局部地图窗口

2. 从点云构建 voxel map

3. 筛选动态障碍物

4. 采样动态障碍预测轨迹

5. 设置 dynamic heat map 数据

输出给 HGP 用的地图：

VoxelMapUtil

以及后续安全走廊用的数据：

occupied / unknown 点集

obst_pos / obst_bbox

pred_samples / pred_times

阶段 6：HGP 搜索粗路径

在：

hgp_manager_.solveHGP(

local_A.pos,

start_dir_hint,

local_G.pos,

...

A_time,

global_path,

raw_global_path);

这里 HGP 用 voxel map 搜索：

A → G

输出：

raw_global_path：

原始搜索路径

global_path：

简化/平滑后的粗路径

它是粗路径，因为它只是几何折线：

没有连续速度

没有加速度约束

没有 jerk 约束

不能直接作为无人机控制轨迹

5. HGP 主要躲什么？

不是只躲静态障碍。

HGP 用的是 voxel map 和 cost map，主要考虑：

1. 静态 occupied voxel

2. unknown voxel，取决于场景

3. 障碍物 inflation

4. 动态障碍物当前占据，取决于参数

5. 动态障碍物 heat map，取决于参数

所以 HGP 的作用是：

在离散地图上找一个合理的通行拓扑方向。

比如：

从障碍左边绕还是右边绕

穿过哪条通道

避开高风险动态区域

但 HGP 不是最终轨迹。

阶段 7：安全截断 findSafeSubGoal()

HGP 搜出来的路径可能朝未知区域延伸。

所以代码会：

findSafeSubGoal(global_path);

它用 kdtree_unk_ 沿 global_path 采样检查：

路径是否碰到 unknown 区域

如果碰到了，就往回退，把 global_path 截断到安全点。

这一步修改的是：

global_path 的终点

所以后面的局部轨迹不会继续朝未知空间深处优化。

阶段 8：局部轨迹优化入口

进入：

planLocalTrajectory(global_path)

它不是重新找拓扑路径，而是：

沿着 HGP 给出的 global_path，

构造连续轨迹优化问题。

阶段 9：确定局部优化终点 E

if 接近目标:

local_E = local_G

else:

local_E.pos = global_path.back()

通常：

local_E = global_path.back()

也就是 HGP 粗路径的末端。

阶段 10：生成安全走廊

在 planLocalTrajectory() / generateLocalTrajectory() 里调用：

cvxEllipsoidDecomp()

或：

cvxEllipsoidDecompTimeLayered()

它沿着 global_path 生成凸多面体：

polytope 0

polytope 1

polytope 2

...

每个 polytope 是一个局部无碰空间，形式是：

A x <= b

也就是线性不等式约束。

6. 局部规划里的“安全约束”到底是什么？

主要就是：

轨迹必须待在安全走廊 polytope 里面

这个安全走廊生成时考虑了：

1. 静态障碍物点云

2. 未知空间点云

3. 动态障碍物位置和 bbox

4. 动态障碍物未来膨胀

5. 无人机自身尺寸/半径膨胀

6. 地图边界和 z_min/z_max

所以“安全约束”不是一个单独公式，而是一组约束：

轨迹控制点 / MINVO 控制点 ∈ convex safe corridor

直观说：

轨迹不能穿过障碍物、未知区域、动态障碍物可能占据区域。

阶段 11：Gurobi 轨迹优化

然后调用：

whole_traj_solver_ptr->setX0(local_A);

whole_traj_solver_ptr->setXf(local_E);

whole_traj_solver_ptr->setPolytopes(...);

whole_traj_solver_ptr->setT0(A_time);

whole_traj_solver_ptr->setInitialDt(initial_dt);

whole_traj_solver_ptr->generateNewTrajectory(...);

Gurobi 解决的是：

在安全走廊内，

从 A 到 E，

生成一条满足动力学约束的分段多项式轨迹。

动力学约束包括：

速度 v_max

加速度 a_max

jerk j_max

连续性

初末状态

地图边界

优化目标大致偏向：

轨迹平滑，尤其 jerk smoothness

阶段 12：多 factor 并行尝试

planLocalTrajectory() 不只试一个轨迹时间，而是并行试多个 factor：

factor 小 → 轨迹快，但难求

factor 大 → 轨迹慢，但更容易可行

多个 solver 同时跑：

factor 1.1

factor 1.2

factor 1.3

...

谁先成功，就采用谁。

阶段 13：把新轨迹接到旧 plan_

如果局部轨迹优化成功：

appendToPlan()

把新的：

goal_setpoints_

接到当前执行轨迹：

plan_

后面 publishGoal() 会按时间不断取 plan_ 里的点发给控制器。

7. 重新总结全局规划、局部规划、重规划

重规划 replan

最高层循环：

周期性运行

根据最新状态、地图、动态障碍重新生成局部可执行轨迹

它包含：

选 A

算 G

更新地图

HGP 搜索

安全走廊

Gurobi

轨迹拼接

全局规划 generateGlobalPath

这里的“全局”是相对局部优化而言的。

它做：

在 voxel map 上从 A 到 G 搜一条粗几何路径。

输出：

global_path

它负责：

拓扑引导

绕障方向

避开明显不可通行区域

但它不负责：

连续可执行轨迹

动力学可行性

平滑性

局部规划 planLocalTrajectory

它做：

把 global_path 转换成真正能执行的局部轨迹。

具体是：

global_path

↓

安全走廊

↓

Gurobi 分段多项式轨迹

↓

goal_setpoints_

它负责：

连续性

速度/加速度/jerk

安全走廊约束

动态障碍时空约束

最终可执行性

8. 最终一张简图

ROS 输入

├─ state

├─ terminal goal

├─ occupied / unknown point cloud

└─ dynamic obstacle trajectories

↓

SANDO::replan()

↓

findAandAtime()

旧 plan_ 上选未来接轨点 A

↓

computeG()

根据 G_term 和 horizon 选局部目标 G

↓

updateMap()

点云 + 动态障碍 → voxel map / heat map

↓

generateGlobalPath()

HGP: A → G 搜 global_path

↓

findSafeSubGoal()

遇 unknown 则截断 global_path

↓

planLocalTrajectory()

沿 global_path 生成安全走廊

↓

generateLocalTrajectory()

Gurobi 优化分段多项式轨迹

↓

appendToPlan()

新轨迹接入 plan_

↓

publishGoal()

持续发布下一个 setpoint

#### checkIfPointOccupied()

#### checkIfPointFree()

- 地图更新模块

体素图主要服务于 HGP 全局搜索；局部优化用的是由障碍点和粗路径生成出来的 凸多面体安全走廊约束

1. 点云数据怎么来的

SANDO自己不是传感器驱动，也不是完整建图系统。它主要是一个规划器，点云来自外部ROS topic。

updateMapPtr()

updateMap()

updateOccupancyMapPtr()

updateOccupancyMap()

computeMapSize()

computeObstPosAndTrajMaxTimeForMapUpdate()

checkPointWithinMap()

updateMapPtr / updateOccupancyMapPtr 负责接收并缓存点云；

updateMap / updateOccupancyMap 负责根据当前无人机、目标、动态障碍，构建本次重规划要用的局部 voxel map；

computeMapSize 决定局部地图窗口；

computeObstPosAndTrajMaxTimeForMapUpdate 决定哪些动态障碍参与本次地图/heat map；

checkPointWithinMap 用于筛掉不相关障碍物。

#### 静动态障碍物点云数据来源与处理：

| 场景类型 | 点云数据来源 | 动态障碍物 | 数据类型 | 地图更新函数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| fake_sim | 默认订阅sensor_point_cloud 如果 use_global_pc=true： 订阅 /map_generator/global_cloud 只给一份占据点云，认为这些点就是障碍物 | 动态障碍不是直接用同一份地图点云解决的，而是另外有一套 tracker： [obstacle_tracker_node.cpp] 里订阅point_cloud，然后做： PointCloud2 → PCL 点云 → 去 NaN → VoxelGrid 下采样 → TF 转到 map/world 坐标系 → z 方向滤波 → 欧式聚类 → 计算每个 cluster 的中心和 bbox → KF / adaptive KF 预测运动 → 发布 predicted_trajs | sensor_msgs::msg::PointCloud2 进入回调occupancyMapCallback()后转成pcl::PointCloud<pcl::PointXYZ> | sando_ptr_->updateOccupancyMapPtr(map_pc); |
| rviz_only | 没有真实地图，直接创建空点云 |  |  |  |
| gazebo / hardware | 同时订阅： occupancy_grid：已知占据点云 unknown_grid：未知空间点云 然后用message filter 同步两个点云，进入 mapCallback() |  | sensor_msgs::msg::PointCloud2 进入回调mapCallback(map_msg, unk_msg)后转成 pcl::PointCloud<pcl::PointXYZ> | sando_ptr_->updateMapPtr(map_pc, unk_pc); updateMap() 是 gazebo / hardware 主地图更新函数 |

静态/环境点云：

PointCloud2 → occupancy_grid / unknown_grid → voxel map

动态障碍：

PointCloud2 → clustering + tracking + prediction → DynTraj

gazebo/hardware：安全走廊避开 unknown + occupied

fake_sim：安全走廊只避开 occupied

#### 数据类型总结

| ROS 输入 | sensor_msgs::msg::PointCloud2 来自 topic： occupancy_grid unknown_grid sensor_point_cloud /map_generator/global_cloud |
| --- | --- |
| SANDO 内部缓存 | pcl::PointCloud<pcl::PointXYZ>::ConstPtr pclptr_map_ pcl::PointCloud<pcl::PointXYZ>::ConstPtr pclptr_unk_ |
| KD-tree | pcl::KdTreeFLANN<pcl::PointXYZ> kdtree_map_ pcl::KdTreeFLANN<pcl::PointXYZ> kdtree_unk_ |
| HGP / 安全走廊使用的点数组 | vec_Vec3f vec_o_ // occupied vec_Vec3f vec_uo_ // unknown + occupied #### 其中 vec_Vec3f 本质上是 Eigen 3D 点的 vector。 |
| 动态障碍 | std::vector<std::shared_ptr<DynTraj>> trajs_ vec_Vecf<3> obst_pos vec_Vecf<3> obst_bbox std::vector<vec_Vecf<3>> pred_samples std::vector<float> pred_times |

#### 建图流程！！！（HGP用的voxel map）：

点云数据来源：SANDO 本体代码看得出“点云从哪些 topic 进来”,看得出“点云怎么转成 voxel map”,看不完整“这些点云最初怎么由传感器/仿真生成”。根据代码猜测：

fake_sim是直接给完整场景点云/map_generator/global_cloud；

gazebo / hardware没实现“深度图 / LiDAR → raycasting → 更新 free / occupied / unknown voxel map”而是直接从订阅 occupancy_grid 订阅 unknown_grid开始

传感器直接给的是“我看到了这些表面点”，这些点只表示“这里有物体表面”。但是建图模块可以根据传感器视场进一步推断：

射线穿过的地方 → free 已知空闲

射线终点处 → occupied 已知占据

视场外 / 没被射线扫过 → unknown 未知（地图系统知道这里没有被观测过，不是点云稀疏！！！也不是这里没点云，没点云可能是free也可能是unknown，所以要通过深度图 / LiDAR → raycasting → 更新 free / occupied / unknown voxel map才能维护unknown）

所以 occupancy_grid 和 unknown_grid 通常不是原始传感器直接发布的，而是上游 mapping / perception / raycasting 模块处理之后发布的点云形式地图，类型仍然是sensor_msgs::msg::PointCloud2，但语义发生了变化：

occupancy_grid：所有已知占据 voxel 的中心点

unknown_grid：所有未知 voxel 的中心点

建图详细流程：

SANDO::updateMap()把ROS回调缓存下来的原始规划输入，整理成 HGPManager 能用的一次局部地图更新请求——

1. 根据当前无人机位置和局部目标，计算局部地图窗口大小computeMapSize(local_state.pos, local_G.pos);

2. 读取当前缓存的 occupied 点云和 unknown 点云

3. 读取当前动态障碍轨迹，调用

trajs_computeObstPosAndTrajMaxTimeForMapUpdate(...)从 trajs_ 里取动态障碍轨迹，trajs_来自trajCallback() → convertDynTrajMsg2DynTraj() →

sando_ptr_->addTraj() → trajs_（在地图窗口和 planning horizon 内）

4. 筛选与当前规划有关的动态障碍（在地图窗口和 planning horizon 内）

5. 采样动态障碍未来轨迹，用于 heat map / 动态约束

6. 调用 hgp_manager_.updateMap()

调用map_util_->readMap(...)：

1. 根据 wdx/wdy/wdz 和 map_center 创建局部 voxel grid

2. 根据 res 把连续空间离散成体素

3. 初始化地图

4. 遍历 occupied 点云

5. 把每个点落到对应 voxel

6. 标记 occupied/unknown

7. 按 inflation_hgp 膨胀障碍物

8. 根据参数把动态障碍当前位置/未来可达区域加入地图

9. 计算 heat map 等 HGP 搜索代价

10. 得到HGP 可用的 voxel occupancy map（带 heat、动态占据、内

部索引结构。这个 voxel 是 free / 			occupied / unknown？

这个 voxel 的 heat cost 是多少？这个 			voxel 能不能走？）

（坐标转换类似ix=x-x0r，其中，x点云点的世界坐标；x0局部地图			原点；r 地图分辨率；ixvoxel index）

7. 更新 KD-tree 和 HGPManager 内部障碍点集合

总体流程：

原始传感器 / 仿真地图

↓

上游建图模块

↓

occupancy_grid: 已知障碍 voxel 点云

unknown_grid:   未知 voxel 点云

↓

SANDO_NODE::mapCallback()

↓

SANDO::updateMap()

- 计算局部地图窗口

- 整理 occupied / unknown 点云

- 整理动态障碍轨迹

- 计算预测时间范围

↓

HGPManager::updateMap()

↓

VoxelMapUtil::readMap()

↓

HGP 可用的 voxel occupancy map

后续solveHGP(A, G)在 voxel map 上搜索一条粗路径，一串空间点（类似于几何引导线）

#### 约束生成流程！！！（Gurobi 用的线性约束）：

Gurobi 求解的是连续轨迹优化问题，它的变量是轨迹多项式的系数 / 控制点，因此需要把离散障碍信息转化成连续空间中的线性约束Ax≤b，即要生成安全走廊。

SANDO::planLocalTrajectory()

1. 读取局部起点 A、局部目标 G、A_time

2. 根据 HGP 输出的 global_path 确定局部优化终点 E

如果已经接近终点 / 目标已看到 / 悬停避障：

local_E = local_G

否则：

local_E = global_path.back()，HGP输出路径点序列的最后一个点

（G_term：用户给的最终终点 / terminal goal

G：本次重规划选出来的局部目标computeG()

global_path.back()：HGP 本次粗路径的最后一个点

local_E：Gurobi 本次局部优化的终点）

- 读取当前地图中的障碍点集合（从点云转成的障碍点列表：

1. 从缓存的 PCL occupied 点云取点

2. 从缓存的 PCL unknown 点云取点

3. 转成 Eigen 点数组 vec_Vec3f

4. 在 planLocalTrajectory() 中作为凸分解障碍点输入）

gazebo / hardware:

base_map = occupied + unknown

fake_sim / rviz_only:

base_map = occupied

4. 读取当前动态障碍 obst_pos / obst_bbox

5. 估计轨迹初始时间间隔 initial_dt

6. 根据环境假设选择安全走廊生成方式

- static / dynamic_worst_case:

在 planLocalTrajectory() 中调用 cvxEllipsoidDecomp()

直接生成每个空间段的安全走廊 C_p。

- dynamic:

此处不预计算共享安全走廊。

每个 factor 线程在 generateLocalTrajectory() 内调用

cvxEllipsoidDecompTimeLayered()

生成时间分层安全走廊 C_{n,p}。

7. 调用 generateLocalTrajectory()

- 如果已有预计算安全走廊：

setPolytopes(C_p)

- 如果是时间分层模式：

先生成 C_{n,p}

再 setPolytopesTimeLayered(C_{n,p})

- 然后调用 generateNewTrajectory()

- Gurobi 内部 setPolytopesConstraints()

- 对轨迹控制点施加 A c <= b

- 输出满足安全约束和动力学约束的局部轨迹。

#### 按照场景的地图更新流程总结：

| 场景 | 数据 | 流程 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| gazebo / hardware | occupancy_grid + unknown_grid | mapCallback() PointCloud2 → PCL map_pc / unk_pc ↓ updateMapPtr(map_pc, unk_pc) 保存 map/unknown 点云 初始化 KD-tree 首次初始化 HGP map ↓ 每次 replan 时 updateMap(current_time) 计算地图窗口 筛选动态障碍 采样动态障碍未来轨迹 HGPManager::updateMap 更新 occupied KD-tree 更新 unknown KD-tree vec_uo = unknown + occupied | 更真实、更保守 未知空间也会影响规划 适合 Gazebo 感知闭环/硬件实验 |
| fake_sim | sensor_point_cloud 或 /map_generator/global_cloud | occupancyMapCallback() PointCloud2 → PCL map_pc ↓ updateOccupancyMapPtr(map_pc) ↓ updateOccupancyMap(current_time) 创建空 unknown 点云 HGPManager::updateMap 更新 occupied KD-tree 更新 vec_o | 没有 unknown map 只根据 occupied 点云规划 适合轻量仿真/全局已知地图 |
| rviz_only | 空点云 | 构造函数里创建 empty_map_pc ↓ updateOccupancyMapPtr(empty_map_pc) | 无障碍或手动 RViz 测试 主要用于交互调试 goal / path / trajectory |

关于回调函数转数据类型：

occupancyMapCallback 怎么把 PointCloud2 转成 PCL？（occupancyMapCallback() 的职责很单纯：ROS 点云消息 → PCL 点云 → 交给 SANDO 内部保存）

在 sando_node.cpp：

void SANDO_NODE::occupancyMapCallback(

const sensor_msgs::msg::PointCloud2::ConstPtr& map_msg) {

pcl::PointCloud<pcl::PointXYZ>::Ptr map_pc(

new pcl::PointCloud<pcl::PointXYZ>());

pcl::fromROSMsg(*map_msg, *map_pc);

sando_ptr_->updateOccupancyMapPtr(map_pc);

}

核心就是这一句：

pcl::fromROSMsg(*map_msg, *map_pc);

它来自 pcl_conversions / ROS-PCL 转换工具。用于

sensor_msgs::msg::PointCloud2

↓ pcl::fromROSMsg

pcl::PointCloud<pcl::PointXYZ>

PointCloud2 是 ROS 通用点云消息格式，里面字段可能很多，比如：

x, y, z, intensity, rgb, normal...

而这里转成：pcl::PointCloud<pcl::PointXYZ>，说明只保留x, y, z，其他字段不要。

#### 关于动态障碍物轨迹预测：

- obstacle_tracker_node 预测出来的障碍轨迹：predicted_trajs

2. 其他机器人/无人机共享出来的轨迹：/trajs

obstacle_tracker_node 发布 predicted_trajs

↓

SANDO_NODE::trajCallback()

↓

convertDynTrajMsg2DynTraj()

↓

sando_ptr_->addTraj()

↓

SANDO::trajs_

obstacle_tracker_node 负责预测：

订阅 point_cloud

↓

点云聚类

↓

得到每个动态障碍物 cluster 的中心和 bbox

↓

用 EKF / adaptive EKF 跟踪位置、速度、加速度

↓

按 constant acceleration 模型预测未来位置

↓

发布 dynus_interfaces::msg::DynTraj 到 predicted_trajs

DynTraj 是 SANDO 内部的动态轨迹表示，在sando_type.hpp里，它通常包含：

id

bbox

时间区间

分段多项式轨迹 PieceWisePol

eval(t) 函数

### 5. 局部轨迹优化模块

这部分把HGP给出的粗路径变成一条真正可执行的、满足安全约束和动力学约束的局部轨迹。

planLocalTrajectory()局部轨迹优化总调度

generateLocalTrajectory()单个 factor 下，生成安全走廊并调用 Gurobi 求解

computeWorstSegEndTimesPoly()为空间安全走廊估计每段路径对应的保守时间

这是论文最核心的部分之一。

大逻辑是：

replan()

↓

generateGlobalPath()

得到 global_path

↓

planLocalTrajectory(global_path)

↓

对多个 factor 并行：

generateLocalTrajectory(...)

↓

安全走廊生成

Gurobi 轨迹优化

↓

选第一个成功的结果

#### planLocalTrajectory(global_path, ...)

│

├─ 1. 预计算凸分解（仅静态/最坏情况）

│     ├─ P = global_path.size() - 1

│     ├─ 计算 seg_end_times

│     │    ├─ dynamic_worst_case：所有段 = num_N * initial_dt * factors_.back()

│     │    └─ static：computeWorstSegEndTimesPoly(initial_dt, factors_[0], P)

│     ├─ cvxEllipsoidDecomp(ellip_workers_[0], ...)

│     │    └─ 失败 → return false

│     └─ poly_out_whole_ = shared_spatial_poly_out

│

├─ 2. 并行优化准备

│     ├─ any_thread_succeeded = atomic<bool>(false)

│     ├─ futures.reserve(factors_.size())

│     └─ parallel_opt_start = now()

│

├─ 3. 启动并行任务

│     for i in factors_:

│       std::async(async, lambda):

│         ├─ if any_thread_succeeded: return false

│         ├─ ellip = ellip_workers_[i]

│         ├─ result = generateLocalTrajectory(ellip, ..., whole_traj_solver_ptrs_[i], factor, ...)

│         ├─ if result: any_thread_succeeded = true

│         └─ return {result, gurobi_time, cvx_time, factor, poly_out_safe}

│

├─ 4. 轮询 futures

│     while num_collected < num_factors:

│       for i in num_factors:

│         ├─ if collected[i]: continue

│         ├─ if !ready: continue

│         ├─ 取结果，collected[i] = true

│         ├─ if poly_out_safe_ 空: poly_out_safe_ = thread_poly_out_safe

│         ├─ if !result: continue

│         ├─ 停掉其它 solver：stopExecution()

│         ├─ 从成功 solver 取结果：fillGoalSetPoints / getGoalSetpoints / ...

│         └─ winner_index = i

│       if winner_index >= 0: drain 剩余 futures，break

│       yield()

│

├─ 5. parallel_opt_end = now()

│     parallel_opt_ms = 墙钟时间

│

├─ 6. 找第一个成功者

│     for i in num_factors:

│       if vec_optimization_succeeded[i]:

│         ├─ 写回成员：goal_setpoints_ / pwp_to_share_ / cps_ / ...

│         ├─ successful_index = i

│         └─ break

│

├─ 7. 成功收尾

│     ├─ 更新 list_subopt_goal_setpoints_

│     └─ 更新 factors_（平移到成功 factor 附近）

│

├─ 8. 失败收尾

│     └─ factors_ 整体 +step（或重置）

│

└─ 9. return optimization_succeeded

#### 安全走廊保守：

生成一套“保守的空间安全走廊”：

static：

障碍物基本不动

生成一套空间安全走廊

dynamic：

障碍物随时间变化

生成多层时空安全走廊

dynamic_worst_case：

不做时间层区分

把动态障碍物按最坏时间范围一次性膨胀

生成一套非常保守的空间安全走廊——

假设 global_path 有 3 个空间段：

P0: A → p1；P1: p1 → p2；P2: p2 → G

正常情况下，如果考虑时间，机器人应该是：

P0 比较早经过；P1 中间经过；P2 比较晚经过

所以每段对应的时间可能是：

P0 end time = 1s；P1 end time = 2s；P2 end time = 3s

但 dynamic_worst_case 直接做：

seg_end_times.assign(P, max_time_horizon);

也就是：

P0 end time = 3s；P1 end time = 3s；P2 end time = 3s

相当于直接按照最末段的时间来膨胀障碍物包围盒了，而且本文还用了factor，相当于在所有段的最末段时间还直接以所有段中最长时间为基准来膨胀障碍物。

（

代码实际上也实现了动态障碍物时间分层安全走廊

当 environment_assumption == "dynamic" 时，会使用 cvxEllipsoidDecompTimeLayered()。

当 environment_assumption == "dynamic_worst_case" 时，才不用时间分层，而是把动态障碍物按最大轨迹时间统一膨胀，生成一套保守空间走廊。

是否使用时间分层完全取决于 environment_assumption 参数。

）

##### 动态障碍物只做膨胀，没有按照预测的轨迹来生成占据体素？

实际重规划周期是：

replanCallback() 周期性触发

↓

SANDO::replan()

↓

generateGlobalPath()

updateMap(current_time)

↓

planLocalTrajectory()

生成安全走廊 + Gurobi

每次 replan 会更新一次 map，不是轨迹内部每个 dt 都更新一次 map，dt 是轨迹优化里的时间分段。

#### while主线程实例说明

假设有 4 个 factor：

factor[0] = 1.1

factor[1] = 1.2

factor[2] = 1.3

factor[3] = 1.4

前面已经开启了 4 个线程：

线程0：用 factor 1.1 求解

线程1：用 factor 1.2 求解

线程2：用 factor 1.3 求解

线程3：用 factor 1.4 求解

时间线：

t = 0ms

所有线程开始

t = 15ms

线程0 失败

主线程发现 futures[0] ready

get 结果：result=false

collected[0]=true

t = 20ms

线程2 成功

主线程发现 futures[2] ready

get 结果：result=true

stopExecution 线程1、线程3

从 solver[2] 取轨迹

winner_index = 2

t = 21ms

主线程 drain 线程1、线程3

它们收到停止信号，很快退出

结束

使用 factor[2] 的轨迹

最终：

vec_optimization_succeeded[2] = true

winner_index = 2

后面代码会把这个结果写入：

goal_setpoints_

pwp_to_share_

cps_

poly_out_safe_

successful_factor_

疑问：

while 轮询阶段：

会查询已经 ready 的 future 结果；

如果某个 future 成功，会立刻从对应 solver 取出轨迹，并把 vec_optimization_succeeded[i] = true。

找到 winner 之后：

对还没 collected 的 future，只做 drain/get 收尾；

这些被 drain 的 future 的返回值确实没有再分析。

感觉很浪费时间或者计算资源？不清楚这样的设计是为什么？

后面再遍历一次，这一步本身几乎不浪费时间，因为它只是遍历一个很小的数组：

factors_.size()，通常也就几个到十几个。和 Gurobi 求解、安全走廊分解相比，这个遍历成本可以忽略。

真正可能浪费的是：futures[i].get();  // drain 其他线程，但这个不能简单删掉，因为要保证其他线程安全退出。

阶段 1：轮询 futures，发现成功的 solver，把结果暂存到 vec_xxx[i]

阶段 2：遍历 vec_optimization_succeeded，把最终采用结果写回类成员

这样写可能是因为：

1. 把“线程结果收集”和“最终状态写回”分开，逻辑上更安全

2. 避免在线程轮询过程中频繁改 SANDO 的核心成员变量

3. 方便保存 suboptimal trajectories，也就是其他成功或部分成功的候选轨迹

4. 早期代码可能允许多个 factor 成功，最后统一选择一个

此外，现在是:

##### 会选择索引最小的成功项(也就是factor最小的)，不一定是时间上最先成功的那个。但我觉得这个无所谓，相差不多，如果后续用到新场景效果不好可以试着改这个，改成：

明确选择策略：

A. 第一个完成且成功的解

B. factor 最小的成功解

C. objective 最优的成功解

D. 在时间预算内等待更优解

computeWorstSegEndTimesPoly()

给定空间段数 P、时间层总数 num_seg、每层时长 dt = initial_dt * factor，算出一组"每个空间段末端时间" seg_end_times，用于后续动态障碍物膨胀

总体理解：

局部轨迹有 N 个时间段，由 Gurobi 一次性整体求解，不是每段单独求解。

安全走廊有 P 个空间 polytope，来自 global_path 的 P 个空间段。

Gurobi 会把整条 N 段轨迹约束在这些 polytope / time-layered polytope 里面。整个局部轨迹作为一个优化问题，一次性求解。

具体实现（看看能否作为核心改进）：

局部轨迹一开始可能需要更长时间调整姿态/速度，所以第一个空间走廊分配更多时间（剩下所有时间段）；后续走廊每个至少给一个时间单位。

这个函数是比较明显可以改进的地方。

当前规则：第一个 polytope 吃掉剩余时间，后面的 polytope 每个 1 个时间单位。

更自然的改法：

按路径长度分配时间，每段时间 ∝ 该段长度。例如：segment 0 长 1m、segment 1 长 3m、segment 2 长 2m，总时间 3s，则 end_times ≈ [0.5, 2.0, 3.0]

按障碍物密度分配时间：障碍物密集区域慢一点（走廊窄 → 多给时间）（空旷 → 少给时间）

按曲率/转弯角分配时间：急转弯处给更多时间，方便满足加速度/jerk 约束。

按当前速度方向分配时间：如果当前速度和第一段方向不一致，第一段确实应该多给时间，这可以替代现在“第一个吃剩余”的经验规则。

HGP 输出的粗路径，这个粗路径是根据体素占据图和搜索出来的吗？主要躲避的是固定的静态障碍物？然后用局部规划躲避动态障碍物？还是说这里的局部规划只是为了将粗路径转化为真正可执行的、满足安全约束和动力学约束的局部轨迹（这里说的安全约束是啥？）

HGP 的粗路径主要是根据 voxel map 搜索出来的

HGP：

在 voxel map 上找一条全局/局部引导路径。

它负责拓扑层面的避障和方向选择。

可以考虑静态障碍、未知空间，也可以通过 heat map 或动态占据考虑动态障碍。但 HGP 路径只是离散几何路径，不保证连续光滑，也不保证无人机动力学可执行。

局部规划：

沿着 global_path 生成安全走廊，

再用 Gurobi 优化一条分段多项式轨迹。

该轨迹同时满足：

1. 安全走廊约束，即避开静态障碍、未知空间和动态障碍；

2. 动力学约束，即速度、加速度、jerk 等限制；

3. 初末状态约束，使新轨迹能从旧 plan 的未来点 A 平滑接上。

### 6. 轨迹执行与 yaw 模块

getNextGoal()从 plan_ 里取下一个要发给控制器的目标点

getDesiredYaw()计算朝向 yaw

yaw()把"当前朝向 previous_yaw_"向"目标朝向"逐步逼近，每次只走剩余误差的一小部分，实现平滑、无超调的 yaw 收敛

setTerminalGoal()目标更新时切换状态

goalReachedCheck()判断是否到达终点

checkHoverAvoidance()悬停时是否需要避让

### 7. 状态与数据管理模块

getGterm() / setGterm()

getG() / setG()

getE()

getA() / setA()

getA_time() / setA_time()

getState()

updateState()

getLastPlanState()

getTrajs()

addTraj()

cleanUpOldTrajs()

changeDroneStatus()

这些函数看起来很多，但本质是：

读写 SANDO 内部状态

维护动态障碍轨迹列表

维护无人机状态机

这里不用一开始深读，知道它们是“getter/setter + 状态更新”就行。

### 8. 给 sando_node.cpp 取数据的模块

retrieveData()

retrievePolytopes()

retrieveGoalSetpoints()

retrieveListSubOptGoalSetpoints()

retrieveCPs()

getPieceWisePol()

getGlobalPath()

getOriginalGlobalPath()

getFreeGlobalPath()

getLocalGlobalPath()

getStaticPushPoints()

这些基本是给 sando_node.cpp 发布 RViz、轨迹、计算时间用的。不是算法主线，后面再看。

为什么需要这么多无人机状态？

这些状态其实不是为了好看，而是在表达无人机不同阶段的控制策略。

YAWING：

刚收到目标，先原地/低速转向目标方向

TRAVELING：

正在飞向目标，持续重规划并跟踪轨迹

GOAL_SEEN：

已经接近目标，开始更严格地收敛到终点

GOAL_REACHED：

已经到达并悬停，不再正常前进规划

HOVER_AVOIDING：

已经悬停，但有动态障碍物靠近，需要临时避让

如果没有状态机，代码会变成一堆散乱的 if：

if close_to_goal and speed_small ...

if close_to_goal but still moving ...

if just_received_goal ...

if hovering and obstacle_near ...

if yaw_not_aligned ...

状态机的作用就是把这些模式明确分开。

9.为什么很多模块都感觉“复杂、细节很多”？

因为这个项目不是单纯实现论文核心算法，而是完整系统：

ROS 通信

在线重规划

仿真/硬件兼容

多线程

动态障碍物

RViz 可视化

benchmark

Gurobi 优化

安全保护

状态机

你现在看到的是“算法 + 工程保护层”混在一起。

论文/算法视角可能只需要：

map → HGP → safe corridor → optimization

但真实代码必须处理：

没有地图怎么办？

目标刚来怎么办？

速度为零时 yaw 怎么办？

Gurobi 失败怎么办？

轨迹还没算好怎么办？

旧 plan 怎么接新 plan？

动态障碍物过期怎么办？

硬件 TF 没收到怎么办？

RViz 消息太多怎么办？

这些都会让代码变复杂。

10. 怎么读这种复杂代码？

你不要把所有细节都当成“核心算法”。

可以分三层读：

第一层：论文核心

HGP global path

safe corridor

Gurobi trajectory optimization

dynamic obstacle prediction

replanning

这是你论文最需要讲清楚的。

第二层：实时系统逻辑

plan_ 拼接

A 点选择

状态机

yaw 控制

goal reached

hover avoidance

这是你理解系统运行必须知道的。

第三层：工程细节

锁

callback group

RViz marker

benchmark log

debug verbose

fallback

timeout

thread drain

这些可以后看。

11. 对你写论文的建议

论文里不需要把所有状态机细节都写成核心方法。

你可以这样处理：

方法章节：

重点写 HGP、时空安全走廊、局部轨迹优化、重规划框架。

系统实现章节：

简要写状态机：

YAWING

TRAVELING

GOAL_SEEN

GOAL_REACHED

HOVER_AVOIDING

说明状态机用于：

目标切换

yaw 对齐

到达判定

悬停安全避障

轨迹发布连续性

这会比把每个 if 都解释进论文更清楚。

## （2）构造函数：

SANDO::SANDO(Parameters par) : par_(par)

构造函数 SANDO() 准备好 hgp_manager_ 准备好 factors_ 准备好 whole_traj_solver_ptrs_ 准备好 ellip_workers_ 准备好地图/状态参数 replan() 直接拿这些工具开始规划

factor 可以先理解成轨迹时间放大系数：假设根据距离和速度估计出来，每段轨迹基础时间是 initial_dt，那么实际优化时用：dt = initial_dt * factor

factor 越小：轨迹更快，约束更紧，Gurobi 更难求出可行解

factor 越大：轨迹更慢，约束更松，更容易安全可行

所以系统不会只试一个 factor，而是准备一组 factor。

例如：

factor_initial = 1.0；factor_final = 2.5；factor_constant_step_size = 0.1

就可能生成：

1.0, 1.1, 1.2, ..., 2.5

如果 use_dynamic_factor = true，它不是每次从 1.0 到 2.5 全部扫，而是围绕上次成功附近搜索。例如：

dynamic_factor_initial_mean = 1.5

dynamic_factor_k_radius = 0.4

step = 0.1

那么初始搜索窗口大概是：

1.1, 1.2, 1.3, ..., 1.9

这就是“动态 factor 搜索”。

# 2026.10.07

学习完核心代码了，然后结合爱生比赛，目前的想法是：

Name:集群舞动

密集集群下，融入意图或者说全局态势的避碰防撞，融入尝试的避碰轨迹规划（因为密集情况下，很多无人机过峡道，会拥挤无解，如果能自己排队过去就好了。当直接给出很远目标点，中间有个复杂障碍物的时候，怎么融合全局态势绕，而不是进入拐角？当很多无人机面对一个大障碍物的时候，一字，大圆柱，怎么有序从两侧逐一绕行？）全局态势包括环境（地形，障碍物），任务，无人机。不只是关键点生成，还得进一步拆解问题，一层一层实现。从单机开始

基于全局态势的关键引导点生成

但不管具体怎么样，现在看来，主要是改这个代码中的全局路径模块！！！

# 飞控？

SANDO 具备 Gazebo 仿真链路，但没有 PX4，也没有真正的飞行器低层飞控。它主要实现的是规划器，上层输出轨迹/目标状态，仿真中的无人机运动主要由 fake_sim 或 Gazebo 状态接口完成。

[fake_sim.cpp]接收规划器目标，然后：

- 更新内部无人机状态；

- 发布 state；

- 发布 TF/odom；

- 在 Gazebo 模式下调用 /plug/set_entity_state；

- 直接修改 Gazebo 中无人机模型的位置和姿态。

因此它更接近“位置级仿真器”或“理想状态执行器”，而不是飞控。

# meshes

meshes 主要服务于 Gazebo 和 RViz 的模型显示，不参与规划算法。

其中包括：

- meshes/quadrotor：四旋翼模型；

- meshes/real_sense：RealSense 相机模型；

- meshes/hokuyo_utm30lx：激光雷达模型；

- meshes/thermaleye_camera、asus_camera、kinect_camera：相机模型；

- meshes/obstacles：障碍物外观模型；

- meshes/p3at_meshes、p3dx_meshes：地面机器人模型。

这些模型会被 URDF/Xacro 或 Gazebo SDF 引用，用于：

Gazebo 中显示机器人和障碍物

模拟传感器安装位置

生成传感器视场和碰撞模型

RViz 可视化

# benchmarking

benchmarking 是实验评估工具，不是运行规划器所必需的核心模块。

里面包括：

- run_benchmark_suite.py：运行局部轨迹基准实验；

- dynamic_obstacle_benchmark_node.py：动态障碍实验；

- collision_checker.py：碰撞检测；

- dynamic_obstacle_collision_checker.py：动态障碍碰撞检测；

- generate_latex_table.py：生成论文表格；

- generate_temporal_sfc_ablation_table.py：生成时间分层安全走廊消融实验表；

- unc_benchmark_node.py：不确定性实验；

- 多个 Jupyter Notebook：可视化、数据分析、视频生成。

它主要用于统计：

成功率

碰撞率

规划时间

轨迹长度

轨迹平滑性

局部规划耗时

动态障碍实验结果

消融实验结果

它不参与正常运行时的规划闭环。

# deps

deps 是第三方依赖源码目录。.gitmodules 中列出了：

DecompROS2

dynus_interfaces

acl-mapping

gazebo_ros_pkgs

uav_simulator

livox_laser_simulation_ros2

realsense_gazebo_plugin

unitree-go2-ros2

livox_ros_driver2

Livox-SDK2

它们大致对应：

| 依赖 | 作用 |
| --- | --- |
| DecompROS2 | 椭球凸分解和安全走廊 |
| dynus_interfaces | State、Goal、DynTraj 等 ROS 消息 |
| acl-mapping | 点云/深度数据到占据地图 |
| gazebo_ros_pkgs | Gazebo 与 ROS2 通信 |
| uav_simulator | 传感器和无人机仿真相关组件 |
| livox_laser_simulation_ros2 | Livox 激光雷达仿真 |
| realsense_gazebo_plugin | RealSense 深度相机仿真 |
| Livox-SDK2 | Livox 雷达 SDK |
| unitree-go2-ros2 | Unitree Go2 相关仿真/接口 |

所以很多“传感器仿真”和“地图构建”能力并不完全写在 SANDO 主目录的 src 中，而是通过 deps 中的外部仓库提供。

# .world 文件

easy_forest.world

medium_forest.world

hard_forest.world

dynamic_forest.world

office.world

hospital.world

simple_tunnel.world

empty.world

这些文件是 Gazebo 的场景定义文件，描述：

- 地面；

- 墙壁；

- 森林；

- 障碍物；

- 光照；

- 物理参数；

- Gazebo 世界插件；

- 部分传感器或模型。

启动文件：

[base_sando.launch.py]

根据 env 参数选择 .world：

env:=easy_forest

↓

worlds/easy_forest.world

↓

Gazebo 加载场景

因此 .world 是“仿真真实场景”，不是体素地图。

# 从 Gazebo 场景到体素占据图

第一部分是 Gazebo 场景和传感器数据：

worlds/*.world

↓

Gazebo 场景中的障碍物

↓

URDF/Xacro 中的相机、雷达

↓

Gazebo sensor plugin

↓

PointCloud2 / depth image

例如：

- _d435.gazebo.xacro：RealSense 相机插件；

- generic_camera.urdf.xacro：普通相机插件；

- sonar_sensor.urdf.xacro：声呐/射线传感器；

- p3at.urdf.xacro：地面机器人和 Livox 雷达；

- gazebo_ros_imu_sensor.cpp：IMU 插件。

第二部分是 mapping：

点云 / 深度图

↓

acl-mapping 或其他上游建图节点

↓

occupancy_grid

unknown_grid

↓

SANDO

SANDO 主程序本身主要负责“接收已经整理好的占据/未知点云”，并不负责完整的深度图 raycasting

SANDO 内部把点云变成 HGP 的 voxel map——map_util_->readMap

不过要注意一个重要区别：

- 在 gazebo/硬件模式下，SANDO 通常接收上游 mapping 发布的 occupancy_grid 和 unknown_grid；

- 在 fake_sim 模式下，SANDO 可以直接订阅一个仿真点云，例如 /map_generator/global_cloud；

- 在 rviz_only 模式下，代码甚至可以用空点云初始化地图。

因此不能简单说“整个 SANDO 只接收体素占据图”。更准确地说：

SANDO 的规划核心使用 voxel map，但 voxel map 可以由上游 mapping 提供，也可以由 SANDO 内部根据点云输入构造。

# 完整 Gazebo 模式：

Gazebo .world 场景

↓

Gazebo 中的障碍物和传感器

↓

深度图 / LiDAR 点云

↓

acl-mapping 等上游建图模块

↓

occupancy_grid + unknown_grid

↓

sando_node.cpp

↓

PCL 点云

↓

HGPManager::updateMap()

↓

MapUtil::readMap()

↓

局部 voxel occupancy map

↓

HGP 全局路径搜索

↓

凸分解安全走廊

↓

Gurobi 轨迹优化

↓

fake_sim / Gazebo 状态执行

这是“规划算法在 Gazebo 中的闭环仿真”，不是“PX4 飞控闭环仿真”。

后续接入高飞团队代码包中的飞控（两套）：

代码中有一个自定义的 SO3 几何控制器，位于：

[so3_control_component.cpp](E:/桌面/Master's Thesis/code/dynamic-planner-swarm-ros2/dynamic-planner-swarm-ros2/src/uav_simulator/so3_control/src/so3_control_component.cpp)

它接收规划器发布的：

PositionCommand

然后计算：

- 期望位置、速度、加速度；

- 期望姿态；

- 总推力；

- 姿态控制力矩；

- 四个电机的转速。

核心控制链路是：

位置/速度/加速度指令

↓

SO3Control::calculateControl()

↓

期望姿态和总推力

↓

so3_quadrotor_simulator

↓

四个电机转速和无人机运动

这可以称为“自带的低层控制器”，但它不是 PX4 飞控。

另外还有一个更简单的：

[poscmd_2_odom.cpp](E:/桌面/Master's Thesis/code/dynamic-planner-swarm-ros2/dynamic-planner-swarm-ros2/src/uav_simulator/fake_drone/src/poscmd_2_odom.cpp)

它直接把规划器发送的目标位置复制成 odometry：

规划位置 = 无人机当前位置

这种模式没有动力学、没有真实跟踪误差，只适合验证规划算法。